PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL CONTRATO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITE ORDIANRIO, PARA EL SUMINISTRO DE UNA BARREDORA, PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE SANLUCAR, SOCIEDAD ANONIMA.

1. - OBJETO:

El presente Pliego tiene por objeto la regulación de las condiciones técnicas que habrán de regir en la contratación del suministro de una barredora para los servicios que presta la Empresa Municipal de Limpieza de Sanlúcar, S.A. (en adelante Emulisan).

2.-  PROMOTOR:

La presente adquisición se lleva a cabo a instancias de la Empresa Municipal de la Limpieza de Sanlúcar, Sociedad Anónima. La adjudicación del contrato se realizará de una sola Empresa ofertante, en función de las características técnicas, los precios unitarios y la capacidad de servicio de asistencia técnica que acredite en la zona. Las empresas licitadoras deberán presentar una sola propuesta; es decir, una barredora. La presentación de las ofertas se hará mediante el precio unitario de la mejor oferta que pueda ofrecer el suministrador, con el compromiso de cumplir todas y cada una de las condiciones reflejadas en el presente pliego.

3.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO:

El presupuesto máximo de licitación del contrato asciende a la cantidad de doscientos siete mil ciento cuarenta y cinco euros con ochenta céntimos (207.145,80€), de los que ciento setenta y un mil ciento noventa y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos (171.194,88€) corresponde al precio y treinta y cinco mil novecientos cincuenta euros con noventa y dos céntimos (35.950,92€), al IVA.

Las proposiciones económicas de los licitadores no podrán exceder de este presupuesto y deberán contemplar el aplazamiento total del precio en 48 cuotas de vencimiento mensual por importe máximo de cuatro mil trescientos quince euros con cincuenta y cuatro céntimos (4.315,54€), de los que tres mil quinientos sesenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos (3.566,56€) corresponde al precio y, setecientos cuarenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos (748,98€), al IVA.

Además, deberán contendrán las circunstancias que, en su caso, sean exigidas por la legislación reguladora de venta aplazo de bienes muebles.

En el precio del contrato se incluirán los demás impuestos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

4.- PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:

El plazo de entrega del vehículo solicitado será de NOVENTA (90) DÍAS naturales, como máximo, a contar desde la formalización del contrato.

La entrega del vehículo se realizará en Sanlúcar de Barrameda. Se entiende por entrega la recepción del vehículo adjudicado en las condiciones especificadas en el presente Pliego, matriculado y con la documentación correcta y necesaria para ser asegurado.

5.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BARREDORA:

- BARREDORA SOBRE CAMION DUAL CON MOTOR AUXILIAR

ESPECIFICACIONES:

Motor:

Funcionamiento mediante motor auxiliar incorporado.

Potencia mínima de 55 kw a  2200 rpm .

Carenado revestido de material insonorizado.

Aspirador con tratamiento anti-desgaste para optimar las prestaciones del motor.

Indicador de carga máxima.

Conexiones eléctricas con protección, tipo: IP67  (para automoción) o similiar.

Cuerpo y carenado

Tolva y tanque de agua integrado fabricado en chapa de acero inoxidable de alta resistencia.

Depósito de agua con tabique rompeolas.

Doble cierre hermético de la puerta trasera.

Rampa de protección trasera para la descarga.

Mecanismo automático de protección multiposicional de elevación de la tolva.

Alarma sonora del sistema de volteo en ejecución.

Altura de descarga nominal 950 mm, aproximadamente.

Angulo de descarga, mínimo de 53 º.

Velocidad de barrido, al menos, 2-15 km/h.

Volumen aproximado de tolva 5,1 m3.

Volumen  aproximado carga útil 4,6 m3.

Depósito combustible, al menos, 150 l.

Depósito de agua, al menos de 1.200 l.

Dimensiones aproximado del equipo de barrido: 3545 x 2325 x 2100 mm (Largo x Ancho x Alto), aproximado.

Turbina:

Velocidad operativa variable entre 2.400 y 3.500 rpm, aproximadamente.

Accionamiento mecánico a través de caja de cambio.

Localización en el mismo eje rotacional que el motor auxiliar.

Barrido y cepillos:

Sistema de cambio rápido del cepillo de velocidad variable hasta 200 rpm, controlado desde cabina.

Sistema de cambio rápido del cepillo central con una velocidad de rotación nominal de 160 rpm, controlado desde cabina.

Boquillas de entrada de bocas de aspiración de aluminio con forma trapezoidal.

Barrido dual (2 cepillos a cada lado) y simultaneo (ambos cepillos a la vez).

Cierre de cepillos laterales por arrastre.

Dispositivo antipolvo: Rociadores de agua situados en la tobera de aspiración y en los cepillos laterales y frontales del equipo.

Faros de trabajo en la zona de barrido.

Sistema de Variación de velocidad y presión al suelo del rodillo central.

Sistema de Variación de velocidad y presión al suelo de los cepillos laterales desde cabina.

Cepillos laterales, al menos, de 500 mm de diámetro

Rodillo central, al menos, de 340 mm de diámetro y 1275 mm de longitud en una pieza.

Diámetro boca de aspiración, al menos, de 250 mm .

Ancho de boca de aspiración, al menos, de 750 mm.

Mangón trasero de aspiración, al menos,  de 200 mm de diámetro.

Sistema de lavado de agua a presión, al menos, de 30 l/min a 100 bar y lanza de 15 m con dos boquillas.

Ancho de barrido a un lado, al menos, de 3600 mm.

Ancho de barrido simultaneo, al menos, de 3400 mm.

EQUIPAMIENTO EN CABINA:

Panel principal de control en cabina con video monitor.

Control de horas del motor auxiliar y Tacómetro

Panel de control ergonómico para poder maniobrar,  desde el puesto de conducción

Cámara de visión trasera

Alarma visual y sonora de tolva elevada

Nivel sonoro en cabina < 75 dB

Nivel sonoro en cabina < 75 dB

Nivel sonoro exterior < 110 dB Según directiva EC 2000/14/EC

Otro equipamiento:

Dos  faros rotativos de led protegidos, montados en la parte posterior de la tolva.

Extintor.

Triángulo de señalización.

Caja de herramientas.

Montada sobre chasis:

Motor

Potencia máxima:  al menos, 154 kW a 2.200 rpm.

Par máximo: 800 Nm de 1.050 a 1.700 rpm, aproximadamente.

Diesel 4 cilindros.

Inyección directa de alta presión COMMON RAIL 2000 bares.

Diámetro aproximado 110 mm - carrera 135 mm - Cilindrada 5,1 litros.

Reciclaje de los gases de escape.

Sentido de rotación (visto desde el lado de la caja cambio): antihorario.

Capacidad aproximada de aceite: 14,5 l filtro incluido.

Cárter de aceite de chapa.

Capacidad del circuito de refrigeración: 13 litros aproximadamente.

Líquido de refrigeración: anticongelante - 25 grados C.

Sistema de postratamiento compacto (5.º inyector, catalizador, FAP y SCR)

Nivel sonoro conforme a las normas CEE (80 dB).

Equipamiento motor

Reciclaje parcial de vapores de aceite (circuito semicerrado)

Sin toma de fuerza en el motor.

Limitador electrónico de velocidad.

Embrague

Embrague SAE 395 empujado, o similar.

Caja de cambios

6 velocidades adelante sincronizadas y una marcha atrás.

Cambio de velocidades asistido por SERuVO.

Mando por cable.

Ralentizador

Ralentizador en escape.

Dirección

Dirección a la derecha.

Panel de asistencia hidráulica incorporada con desmultiplicación variable.

Circulación a la derecha.

Eje delantero

Capacidad máxima del eje delantero : 4,200 Tm.

Eje motriz trasero

Eje motriz de simple reducción.

Sin bloqueo de diferencial.

Capacidad de carga trasera (máximo técnico): 8 t

Relación de eje motriz: 5,86

Régimen motor a 90 km/h : 0 r.p.m.

Frenado

Freno de servicio:

Sistema de frenado de dos circuitos independientes.

Frenos todos de disco.

EBS:

Sistema antibloqueo de las ruedas (ABS).

Sistema antideslizamiento de las ruedas (ASR).

Acoplamiento de los ralentizadores y los frenos de servicio.

Gestión de la activación del diferencial a una velocidad aproximada de <10 km/h (4x2).

Alerta de funcionamiento del frenado.

Control de trayectoria y sistema antivuelco.

Prueba de tracción de remolcado.

Asistencia a la frenada de urgencia.

Luces de frenado de urgencia.

Freno de estacionamiento :

De accionamiento neumático, inmovilización asegurada por cilindros de muelle en las ruedas traseras.

Reglajes:

Recuperación automática del juego de las guarniciones.

Freno de emergencia:

Por circuitos independientes al dispositivo principal.

Cabina

Exterior cabina:

En chapa electro-galvanizada, tratada por cataforesis.

Color de cabina: blanco.

Deflectores antisuciedad.

Suspensión de cabina con topes de caucho delante y mecánica detrás.

Basculación cabina hidráulica.

Dos espejos retrovisores con antivaho y telemando.

Retrovisor frontal plegable.

Toma de aire al medio de la cabina.

Antiproyección de agua en las aletas delanteras.

Parabrisas laminado coloreado.

Sin luneta trasera.

Puerta de acompañante con cristal en la parte inferior.

Interior cabina:

Armario superior de ordenación, 2 cajas de ordenación (50 l) cerradas con compuertas, parasol lateral corredero lado conductor.

Tres parasoles en parabrisas.

Radio.

Asiento de conductor con suspensión neumática y cinturón de seguridad integrado.

Reposabrazos conductor.

Cinturones de seguridad.

Asiento de pasajero fijo con cinturón de seguridad.

Iluminación de la cabina con temporizador.

Elevalunas eléctricos .

Climatización.

Libro de ruta en Español.

Equipamiento al volante:

Volante de 4 brazos regulable en altura y profundidad, con mando regulador de velocidad.

Cuadro de mandos:

Toma de corriente de 12 V en tablero de instrumentos para accesorios.

Sistema antiarranque accionado por la llave con telemando por radio-frecuencia.

Mando de puertas a distancia.

Con control de la velocidad de crucero (regulador de velocidad).

Equipamiento electrónico:

Toma SAE en la cabina para extracción de datos del vehículo (Optifuel - Infomax).

Sistema de alerta de cambio de carril (LDWS)

Visualizador en español e inglés

Idioma adicional (portugués)

Equipo electrónico

24 Voltios - Dos baterías de 12 V - 135 Ah.

Mando a distancia del interruptor de corte de la alimentación de las baterías

Alternador 110 A.

Chasis

Predisposición para carrozado de barredora

Voladizo estándar específico para barredora

Bulón de remolque delantero móvil

Barra de protección delantera (DPEA).

Dispositivo de protección trasera con faros traseros integrados montados en el chasis.

Sin travesaño de cierre del chasis

Escape vertical con extensión a la izquierda

Parachoques, peldaños y luces

Parachoques de plástico de 3 partes

Luces de posición de LED

Acceso al puesto de conducción por 2 escalones.

Iluminación de los escalones.

Luces diurnas de LED

Luces antiniebla delanteras.

2 luces giratorias naranjas.

Suspensión

Suspensión delantera

Ballestas parabólicas delanteras.

Suspensión trasera

Ballestas parabólicas asimétricas traseras.

Amortiguadores telescópicos.

Deposito combustible

Depósito de plástico.

Depósito aproximado de 130 litros en el voladizo trasero.

AdBlue

Depósito AdBlue de al menos, 32 litros.

Equipo

Dos triángulos de preseñalización.

Avisador acústico de marcha atrás.

6.- GARANTÍA, SERVICIO TÉCNICO Y REPUESTOS.

El plazo de garantía del equipo será, como mínimo, de 12 meses, aunque se valorará positivamente las ampliaciones e incluirá, tanto los materiales como la mano de obra. La responsabilidad de la garantía recaerá única y exclusivamente sobre el adjudicatario, que garantizará mediante documento escrito y firmado, su responsabilidad sobre el plazo de garantía del equipo completo.

El licitador deberá acreditar la existencia de un Servicio Técnico oficial de post venta próximo y debidamente cualificado y dotado de los medios necesarios para atender cualquier tipo de reparación. El licitador deberá disponer de stock de repuestos con un plazo máximo de suministro de 24 horas, así como garantizar la existencia de los mismos después del período de garantía.

7.- ADJUDICACIÓN.

Cumplidas las condiciones exigidas y estudiadas todas las ofertas, se adjudicará a la que, a criterio de los técnicos, sea la más adecuada a los intereses municipales, según los siguientes criterios generales:

- Prestaciones y calidades del vehículo.

- Prestaciones y calidades del equipo.

- Garantía y Servicio Técnico.

En Sanlúcar de Barrameda a 11 de diciembre de 2017.

EL ENCARGADO GENERAL

Fdo.: Francisco Ávila Rodríguez.